ИНСТРУКЦИЯ

по  Дополнительным Видам Обслуживания

для АБОНЕНТОВ №№ 718 хххх, 495 1ххх … 4ххх

Перевод  звонка:

1.Ответить на звонок.

2. При необходимости переадресовать звонок другому абоненту нажать кнопку <FLASH>,

3. услышать в трубке частые короткие гудки

4. набрать номер другого абонента

5. дождаться ответа и оповестить другого абонента о переводе звонка (не обязательно)

6. положить трубку

Перехват звонка:

При необходимости ответить со своего аппарата на звонок, поступивший на другой аппарат, входящий в группу перехвата звонков: снять трубку, набрать <# #>, ответить на звонок.

Переадресация:

При необходимости переадресовать все поступающие звонки на другой номер следует:

1.снять трубку.

2.набрать <# 0> и номер, на который будут переадресованы звонки.

3.для отмены переадресации, снять трубку и набрать <# 9>.

Требования к телефонным аппаратам:

Дополнительные Виды Обслуживания доступны с кнопочных аппаратов, работающих в тоновом режиме набора. Длительность сигнала <FLASH> должна быть от 150 до 600 мс.